# ICD - Demo Radar Feed

UDP messages on port 5000.

# Track Report Message

| Field Name | Byte Offset | Data Type | Length | Resolution | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sync | 1 | Uint16 | 2 | 1 | Sync word 0xAA55 |
| MessageID | 3 | Uint8 | 1 | 1 | Message id (0x10) |
| TrackNumber | 4 | Uint16 | 2 | 1 | Unique track number |
| Latitude | 6 | Int32 | 4 | 0.0000001 | Latitude deg |
| Longitude | 10 | Int32 | 4 | 0.0000001 | Longitude deg |
| Altitude | 14 | Float32 | 4 | 1 | Altitude m |
| Speed | 18 | Uint16 | 2 | 0.01 | Ground speed m/s |
| Status | 20 | Uint8 | 1 | 1 | Track status |

# System Status Message

| Field Name | Byte Offset | Data Type | Length | Resolution | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sync | 1 | Uint16 | 2 | 1 | Sync word 0xAA55 |
| MessageID | 3 | Uint8 | 1 | 1 | Message id (0x20) |
| Mode | 4 | Uint8 | 1 | 1 | Operating mode |
| Temperature | 5 | Int16 | 2 | 0.1 | Temperature deg C |
| Voltage | 7 | Uint16 | 2 | 0.01 | Supply voltage V |